BBA-Reman

WICHTIGE INFORMATION

Elektronische Servolenkung FIAT PANDA, Gr.Punto

Abhilfe bei mangelnder Kalibrierung Positionssensor

(Fehler C1008-Eichung Positionssensor)

Bei der Montage kann es vorkommen, daß der Positionssensor in eine andere Position als Mitte/Nullstellung verdreht wurde (um 360° oder 720° nach links oder rechts). Unter diesen Umständen lässt sich der Sensor nicht kalibrieren, Diagnose meldet:

TEST NICHT MÖGLICH, BEDINGUNGEN NICHT KORREKT

Bitte folgender Anleitung folgen, um das Problem zu beheben.

- Zwischenwelle von der Lenkgehäuseseite abnehmen

- Lenkstockschalter entfernen

- Lenkrad provisorisch in Mittelstellung montieren UND um 360° nach rechts drehen.

- Den Zündschlüssel auf MAR drehen und versuchen, den Positionssensor mit Tester zu kalibrieren.

- WENN Ergebnis negativ, Schlüssel auf Stop drehen, weitere 360° Drehung nach rechts, Schlüssel auf MAR und Pos. Senor erneut kalibrieren.

- WENN Ergebnis wieder negativ, Lenkrad 3 Umdrehungen nach LINKS, wieder kalibrieren, falls wieder erfolglos, eine weitere Linksdrehung (Das System kann maximal zwei Umdrehungen nach rechts oder zwei nach links außerhalb der Position montiert sein)

- Die zuvor entfernten/abgetrennten Bauteile wieder einbauen/anschließen